Jak rozdělat notebook. (Asus)

1. Odpojíme baterku a případně napájení.

2. Odmontujeme kryty RAM a HDD.

3. RAM vycvakneme z pacek a vysuneme ze slotu RAM.

4. Vysuneme ze slotu HDD a jak RAM tak HDD odložíme na nevodivý podklad.

4A. Opojíme kartičku wifi jsou tam dva kabeli nacvaklé na ni

a odšroubujeme jeden šroubek co ji drží, a vysuneme ji ze slotu ven.

5. Začneme povolovat všechny šroubky a že jich je!

Šroubky si položíme na podložku podle toho jak jsme je vyšroubovali.

7.  Odstraníme vycvaknutím  3 capek  na horní hraně klávesnice použijte  světlo lépe to je vidět, je na to potřeba plochý šroubovák.  A vyzvednutím k sobě ji odděláte,  ale nezapomeňte na kabel. ten se odpojuje tak, že nehtem podeberete černý plastový pásek a otočíte ho  směrem nahoru.  Pod klávesnicí jsou ještě 3 další šroubky ty odšroubujeme  taky. Vysunutím odstraníme mechaniku,

a odšroubujeme dva šroubky pod ní.

8. Ted podložíme display něčím těžkým (já na to používám cely kufřík s nářadím)

9. Použijeme trsátko od mobilu Nokia 5800, to zasuneme mezi oba kryty notasu a páčením kryt rozdělíme na dvě poloviny. Pozor horní kryt má dotykovou plochu  a zapínací tlačítko, takže musíme odpojit patřičné vodiče!

10. Dále odpojíme konektor display, reproduktory, HDD.

11. Další cca 2,3 šroubky odšroubujeme z základní desky. A desku vyjmeme ven opět odložíme stranou na nevodivou podložku!

12. Odšroubujeme cca 6 šroubku držáku display a ten položíme hned vedle, protože z něj vede ještě jeden kabel, ale ten není potřeba odpojovat.

13. Tím máme notas rozebrán.

Přepastování.

Odšroubujeme 4 až 6 šroubku chladiče a odstraníme ho pryč, pozor vrtule je pod chladičem (při montáži ji usadíme jako první) Chladič vyfoukáme od prachu. Ted všechny části tedy procesor a grafický čip dokonale očistíme od nánosu pasty nejlépe Izopropylalkoholem a hadrou nejlépe z bavlny. Stejně tak samotný chladič. Dočasně přikryjeme procesor a gr. čip papírem aby se tam nedostal prach a jiné nečistoty.

Musíme vlastnit pastu na pc. Já doporučuji Arctic Cooling MX2 nebo MX4. Naneseme malé množství pasty a důkladně ji pomoci bankomatové karty rozetřeme až do nejtenčí vrstvy

(film) a usadíme vrtuli, hned nasadíme na své místo na základní desce a přišroubujeme ho 4-6 šrouby.

Montáž provedeme v opačném pořadí než demontáž, při té si musíme dávat pozor aby jsme zapojily veškeré kabely!