Taktování v praxi.(procesor)

Otázka: proč taktujeme

odpověď: protože chceme větší výkon zadarmo, nebo chceme rekord.

Co na to potřebujme:

1.kvalitní komponenty

2.učiné chlazení

Praxe Chci větší výkon procesoru  návod:

Mám BLACK nebo FX, K procesor tj mám otevřený násobič

Vlezu do biosu a najdu tam menu nazvané OC overclocking

najdu si hodnotu násobiče (CPU Multiplier) bývá nastavená na auto

hodnota frekvence procesoru(CPU Frequency) je daná a je 200Mhz a tuto hodnotu zde nastavíme. Uvědomíme si že matematickým

výpočtem 200xnasobič nám dá výslednou hodnotu procesoru

tj. např. 200x16 je 3200Mhz, proto když změníme násobič např. na 20

tz 200x20 je 4000Mhz pozor zkoušíme po trochách a vždy testujeme pc co vydrží (zátěž procesoru+ hlídáme teplotu) pokud je pc stabilní tak jdeme dál tedy výš, při velmi vysoké hodnotě MHz bude nutné zvýšit napětí procesoru ale POZOR jen max o 10% víc ne!!!!!!!

Takže  máme 3200Mhz dáme rovnou těch 18 aby bylo 3600Mhz to musí v pohodě vydržet  Pozor než budete taktovat zjistěte si přesnou hodnotu napětí CPU!!!!

Kvuli tomu kdyby si chtěli víc 4000 4200 atd.

Taktování 2

Nemám BLACK

Výpočet a požadavky jsou stejné s předchozím taktováním, ale zde se to dělá jinak. Zde je hodnota násobiče pevná.

Takže měníme hodnotu FSB která je 200MHz na víc.

Mám např. takt procesoru 3200MHz a chci víc např. 3600MHz

Musíme si uvědomit že frekvence FSB ovlivňuje i jiné komponenty a to grafickou kartu,paměti,čipovou sadu,HDD atd. proto musíme zajistit aby se taktoval pouze procesor.

nastavení biosu:

1.nastavíme 100MHz frekvenci grafiky.

(platí pro pci-e ne pro agp!!)

2.nastavíme nižší frekvenci pamětí, zde si uvědomíme jednu "maličkost",protože měníme frekvenci FSB tak paměť se taktuje 4x na to pozor!!

3.Nastavíme děličku frekvenci čipové sady proti FSB na nižší.

4.Nastavíme hodnotu násobiče na danou (16)

Jinak platí to co bylo napsané u BLACKU.