AS3F9444 a S3F9454né 8bitové
Mikrokontroléry S3F9444 a S3F9454 jsou určeny pro použití v aplikacích, které vyžadují ADC, jak je naznačeno příští číslicí 4 (ADC) 4, jednoduchými časovači / počítadly a PWM.
Funkce mikroprocesorů S3F9444 a S3F9454 je použití jádra CPU SAM88RCRI, mladší verze typického jádra SAM8 s architekturou charakteristickou pro procesory Zilog s 8 bitovými procesory. Významnými rysy této architektury jsou:

    • Architektura registru, která umožňuje používat libovolný registr jako baterii a snižuje dobu provádění příkazů a potřebné množství programové paměti

    • Softwareový zásobník poskytuje výrazně větší hloubku pro volání a přerušení podprogramu než pro zásobování hardwaru

    • Odběr vzorku dopravníku a provedení příkazu

Snižování funkčnosti jádra SAM88RCRI v porovnání s typickým jádrem vedlo ke snížení velikosti krystalu, snížené spotřebě, snížené spotřebě

Mikrokontroléry S3F9444 a S3F9454 jsou vybaveny pamětí flash 4kbyte a registrovým souborem, ve kterém lze použít 208 bajtů jako registr pro všeobecné účely. Doba příkazového cyklu je 400 ns při fOSC = 10 MHz. Rozsah provozního napětí se pohybuje od 2,0 (nastavená spouštěcí hladina obvodu LVR) na 5,5 V. Režimy Power-Down a úsporného režimu jsou k dispozici. Typická spotřeba při hodinové frekvenci CPU 10 MHz je 5 mA a v režimu Stop je pouze 0,1 μA. Rozsah provozních teplot od -40 ° C do 85 ° C

Vestavěné periferie zahrnují:

    • 9-kanálový 10bitový převodník analogově-digitální (ADC)

    • 8bitový modulátor šířky impulzů (PWM) s maximální frekvencí 156 kHz (6bitová základna + 2 prodlužovací bity)

    • 8bitový základní časovač (pro funkce watchdog) a 8bitový časovač / počítadlo s režimem měření časového intervalu

    • Tři vstupně-výstupní porty (celkem až 18 pinů) s každým pinem nakonfigurován. Každý pin může ovládat LED (typický proud 10 mA)

    • Integrovaná inteligentní funkce, která určuje počáteční podmínky provozu zařízení (povolení / zakázání schématu LVR, použití zdrojů hodinového signálu)

Mikrokontroléry jsou hodnoceny integrovaným RC oscilátorem (3,2 MHz nebo 0,5 MHz) nebo externím oscilátorem s frekvencí hodin až 10 MHz.

[image: image1.png]oun |

Tenor o

ADCoA0CE —]

oc

PospiM e

P

POGIADCOINTE
PoyADCHINTS
PozACC2

porADC

Pro
Pr1
Pr2

p200
P21

26




Obr.1. Blokové schema mikrokontroleru S3F9444 a S3F9454

Mikrokontroléry S3F9454 jsou dodávány v 20-pinových baleních DIP a SOP a v 16-pinových DIP baleních. Mikrokontroléry S3F9444 jsou dodávány v 8-pinových baleních DIP a SOP. Zapojení kolíků na skříni je provedeno tak, že přechod z 20kolíkové skříně na 16pólovou skříň a potom na 8kolíkový kolík se provádí jednoduše "odříznutím přídavných" vodičů, s výjimkou samozřejmě některých funkcí. Při přemísťování z 20kolíkové skříně na 16kolíkové kolíky jsou kolíky 4,5 a 6 portu P2 a pin 7 portu 0 odříznuty spolu s alternativními funkcemi těchto kolíků (ADC7 a ADC8); při dalším přechodu na 8kolíkové balení jsou odříznuty kolíky z 0 až 3 portů P2, kolíky 3 až 6 portů P0. V souladu s tím jsou alternativní funkce těchto kolíček odříznuty (P2.0 / TO, ADC3, ADC4, ADC5 a ADC6 / PWM).

[image: image2.png]Vasvss
XwP1o
XourP11
VrPIRESETP1.2
Top20

P21

P22

P23

P24

P25

nnnononnaonaoan

S3F9454

1
"
"

15
"
n
”
"

TUUUOUU0UUT

Voorvoo
POGADCOINTOISCL
POIADIINTI/SOA
P02ADC?
POADO3
POAADCA
POSIADCS
POGADCEPIM
POTIADGT
P26ADCACLO




. 2. Označení krytu

Adresní prostor paměti flash programů a registrační soubor mikrokontrolérů S3F9444 a S3F9454 je zobrazen na obr. 3 a obr. 4
[image: image3.png](Decimal)
4,005

Akvyto

Program

Memory
Ara

26

o-nB82

24byte

Program

Memory
Ara

-~ Program Start ---.

Srmart option ROM call

termupt
Vedor

(HEX)
1000H

o7FFH




Obr. 3. Prostor adresy programové paměti
[image: image4.png]oot

12 Bes

o
=

oot
o

i

ogeirs

Regein

Wik Rogitrs

Gonarat Puposs
Rogser i
e Sk e





Obr. 4. Organizace registračního souboru
První dva bajty programového paměťového prostoru (0000H-0001H) se používají jako vektorová adresa přerušení. Jako programovou paměť lze použít buňky s adresami od 0002H do 00FFH, s výjimkou buněk s adresami 3CH, 3DH, 3EH, 3FH. Tyto buňky se používají jako buňky inteligentní funkce. Adresa pro obnovení softwaru je 0100H.
Architektura registru jádra SAM88RCRI poskytuje účinný způsob adresování pracovních registrů a poskytuje všechny výhody použití příkazů s krátkým formátem, které zkracují dobu provádění. Celková velikost souboru registru je 256 bajtů. Horní 64 bajtů registrového souboru zařízení S3F9444 a S3F9454 jsou navrženy tak, aby fungovaly jako registry a periferní kontrolní registry a jako pracovní registry. Pracovní buňky registry (16 bajtů) mohou být použity jako pracovní registr všemi operacemi adresujícími libovolnou buňku souboru registru. Chcete-li se obrátit na tuto oblast, lze použít režim adresování registru (R).
Spodní 192 bajtů (00H-BFH) se nazývají registry pro všeobecné použití a oblast zásobníku a při zohlednění pracovních registrů mohou být 208 registry použity jako obecné registry v tomto souboru registru.
Registry jsou adresovány jako jediné 8bitové registry nebo jako párové (16bitové) registry. Adresa prvního 8bitového registru dvojice bude vždy rovnoměrná a adresa dalšího bude mít lichou adresu. Vysoký byte 16 bitových dat je vždy uložen v registru s rovnou adresou a nízká bajt dat je vždy uložena v dalším (+ 1) registru s nepatrnou adresou.
Všechny registry periferních řídicích jednotek, registru systémových příznaků a registr ukazatelů zásobníku jsou umístěny na pevných adresách v rozsahu adres od C0H do FFH.
V mikrokontrolérech řady S3C9 se systémový zásobník používá k vyvolání podprogramů a ukládání dat o návratu, které jsou řízeny příkazy PUSH a POP. Architektura přístrojů 3F9444 a S3F9454 zajišťují uspořádání zásobníku v obecných registrech registrového souboru. Pomocí příkazu CALL se obsah 16bitového instrukčního čítače, který je organizován v CPU a pracuje ve spojení s 16bitovým sčítačem použitým v rejstříku indexu a relativních adres, je uložen na zásobníku a pomocí příkazu RET se obnoví obsah čítače instrukcí. V případě přerušení se obsahy registru systémových příznaků přidávají k zásobníku, kromě obsahu počítadla programů. U mikrokontrolérů série S3C9 obsahuje registr příznaků systému pouze čtyři příznaky: příznak (C), příznak nulového výsledku (Z), příznak (S) a příznak přetečení (V).
